O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

- Contratação de serviço de conserto, reparo e manutenção, com fornecimento de materiais, do SPDA e da subestação de energia, instalados na sede do CRCPR em Curitiba/PR e na Delegacia Regional de Londrina. - No que se refere a Subestação de energia, os serviços serão os seguintes: 1.1 - Limpeza e Reaperto: - Inspeção visual; - Limpeza manual dos cubículos; - Reaperto das conexões. 1.2 - Conjunto de Cabos AT 12/20kV (1 conjunto): - Inspeção visual dos terminais; - Limpeza manual dos terminais; - Medição da resistência de isolamento; - Reaperto das conexões. 1.3 - Para-raios 15kV (1 conjunto): - Inspeção visual dos terminais; - Limpeza manual; - Medição da resistência de isolamento; - Reaperto das conexões. 1.4 - Chave Secionadora 15kV (1 unidade): - Inspeção visual e limpeza geral; - Medição das resistências de contato e isolação; - Lubrificação das partes moveis; - Verificação do alinhamento dos contatos; - Ajustes que possam ser executados no local; - Testes operacionais; - Reaperto das conexões. 1.5 - Manutenção Preventiva em Transformador de Potência Isolado à Seco (1 unidade): - Inspeção visual e limpeza externa; - Medição das resistências de isolamento; - Medição das resistências ôhmicas; - Medição da relação de transformação; - Reaperto das conexões externas; 1.6 - ART e Relatório: - Anotação de Responsabilidade Técnica; - Emissão do relatório das grandezas obtidas com a indicação dos serviços a serem realizados na segunda etapa (se necessários), com os custos envolvidos. - No tocante ao SPDA, os serviços serão os seguintes: 2.1 - O conserto inclui a manutenção e vistoria dos: - Subsistema de descida; - Subsistema de aterramento com a medição de sua resistência; do subsistema de captação e iluminação de topo, fotocélula e lâmpada; - Conexões e dos condutores do conjunto de captação; - Caixas de inspeção, BEP e DPS. - 2.2 - Demais subsistemas ou componentes não especificados que estejam danificados deverão ser reparados ou substituído, conforme o caso, sendo o objeto dessa contratação a reparação integral do SPDA, de modo a garantir a sua perfeita funcionalidade.

## PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

## 15 (quinze) dias úteis para a execução integral do serviço, contados da data de assinatura do Contrato Administrativo ou instrumento contratual equivalente.

## LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

## Na Sede do CRCPR, localizada na Rua XV de Novembro, nº 2987, Alto da XV, Curitiba – PR; ## Na Delegacia Regional de Londrina, localizada na Rua Espírito Santo, nº 199, Londrina – PR.

## OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada. ## Todos os custos com encargos, insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 30/12/2024, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.