O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PREDIAL E DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO VISANDO A REFORMA DE IMÓVEIS DO CRCPR - A execução do objeto considera a elaboração de 1 (um) relatório de inspeção predial e elaboração de projeto básico e executivo em plataforma BIM (Building Information Modeling) para cada um dos imóveis do CRCPR localizados nas cidades de Cascavel, Londrina e Maringá. - Os imóveis objeto de reforma abrigam as delegacias regionais do CRCPR e carecem dos seguintes serviços, listados a título exemplificativo: CASCAVEL: - Revisão e adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; - Tratamento de trintas, rachaduras e infiltrações em alvenaria; - Pintura de paredes, teto, perfil metálico e portas; - Revisão e vedação de telhados; - Adequação na rede elétrica (quadro de distribuição, disjuntores); - Adequar os acessos aos ambientes públicos de acordo com a NBR 9050/2020; - Substituição parcial do telhado em fibrocimento para correção dos problemas identificados; - Adequação dos reservatórios de água potável e sistema hidrossanitário. LONDRINA: - Revisão e adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; - Tratamento de trintas, rachaduras e infiltrações em alvenaria; - Pintura de paredes, teto, perfil metálico e portas; - Revisão e vedação de telhados; - Adequação na rede elétrica (quadro de distribuição, disjuntores); - Adequar os acessos aos ambientes públicos de acordo com a NBR 9050/2020; - Substituição parcial da estrutura em madeira do sistema de telhados; - Adequação dos reservatórios de água potável e sistema hidrossanitário; - Substituição de deck em madeira em área externa. MARINGÁ: - Alteração de layout do auditório para formato mais moderno, contemplando divisórias, forro de gesso, pontos de climatização, adequação de drenos de ar-condicionado, modernização de sistema de iluminação; - Adequação do espaço para coffee-break, banheiros, sala de apoio e saguão do auditório, mediante substituição de revestimentos, pisos, louças; - Revisão e adequação do sistema de iluminação; - Pintura de paredes, teto, perfil metálico e portas. - As seguintes atividades devem estar incluídas: - Levantamentos arquitetônicos, de instalações elétricas e de lógica; - Relatório de inspeção predial; - Projeto de arquitetura (plantas baixas, cortes, detalhes e imagens 3D); - Estudos e projetos de leiaute e de conforto térmico; - Projetos complementas – elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade; - Memorial descritivo e desenhos; - Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítica, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo; - Cronograma físico-financeiro; - Caderno de especificações e encargos; - Composição do BDI; - Coordenação e compatibilização de projetos; - Fiscalização da execução. - A equipe responsável pela elaboração dos projetos deve ser composta, ao menos, por 1 profissional habilitado em cada uma das seguintes modalidades: - Engenharia mecânica; - Engenharia elétrica; - Engenharia civil ou arquitetura, sendo este último o coordenador da equipe. - O levantamento da situação atual do imóvel (diagnóstico) deve ser feito por meio da elaboração de relatório de inspeção predial, utilizando-se, para tanto, de modelo similar ao disponibilizado pelo CRCPR; - Os projetos deverão ser elaborados em nível executivo, incluindo as fases de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo, visando a execução completa da obra e deverão atender às normas e leis vigentes, bem como orientações do CRCPR, estudos de fluxos e leiautes; - Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as definições de elementos de projeto, anotações e todos os demais elementos necessários para a composição do projeto, de acordo com cada disciplina; - A planilha de orçamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos serviços, equipamentos e materiais, a referência utilizada, unidade, quantidade, preço unitário, preço total, total geral e BDI, com as respectivas fórmulas de cálculo, em conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas da União. - As eventuais taxas relativas às aprovações dos projetos em órgãos públicas correrão por conta do CRCPR; - Os serviços serão acompanhados por meio de reuniões periódicas entre o Contratado e o CRCPR.

## PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

## Relatório de inspeção: 15 dias após a emissão de ordem de serviço; ## Estudo Preliminar: 15 dias após a validação do relatório de inspeção; ## Anteprojeto: 10 dias após aprovação do Estudo Preliminar; ## Projeto Básico: 20 dias após aprovação do Anteprojeto; ## Projeto Executivo: 10 dias após aprovação do Projeto Básico; ## Memoriais, desenhos, planilha de orçamento, cronograma e cadernos de especificações: 10 dias após aprovação do Projeto Executivo.

## OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada, licenciamento de ferramentas de uso da Contratada, observadas, ainda, as pertinentes normas técnicas, ambientais e de segurança e saúde no trabalho em relação aos colaboradores envolvidos. ## Todos os custos com encargos (trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais), insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 26/05/2025, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.