O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

SERVIÇOS DE REPARO DE TUBUÇÃO EXTERNA EMBUTIDA EM ALVENARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - Execução de serviços de substituição de parcela de encanamento embutido em alvenaria localizado na área externa do edifício da Delegacia Regional de Londrina; - A área de intervenção tem aproximadamente 2 m²; - O local da intervenção deverá ser reparado, devendo a Contratada realizar o chapisco, emboço e reboco do local, fazendo uso de cimento ou tijolos para alvenaria, se necessário; - Ao final, o local deve estar preparado para receber massa acrílica e pintura, a critério do CRCPR; - Nos valores ofertados devem estar inclusos os materiais e serem utilizados, estimados, mas não limitados, de acordo com a lista abaixo: - 30 unidades de luva de correr (esgoto) 100 mm; - 20 unidades de conexão 45º (joelho esgoto) 100mm; - 4 barras de cano PVC 3 metros x 100mm; - 1 lata da massa corrida PVA de 25 kg; - 1 frasco de adesivo PVC de 850g; - 30 unidades de anel de borracha para esgoto 100mm; - 10 unidades de luva simples (esgoto) 100mm; - 1 unidade de pasta lubrificante de 500g; - 1 unidade de conexão 90º (joelho esgoto) 100m. - Cabe à interessada vistoriar o local buscando confirmar as estimativas previstas pelo CRCPR a fim elaborar proposta adequada à prestação dos serviços.

## PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

## Até 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão de ordem de serviço, autorização de serviço ou contrato administrativo.

## LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

## Delegacia Regional do CRCPR em Londrina, localizada na Rua Espírito Santo, nº 199.

## OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada, observadas, ainda, as pertinentes normas técnicas, ambientais e de segurança e saúde no trabalho em relação aos colaboradores envolvidos. ## Todos os custos com encargos (trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais), insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 02/04/2025, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.